建筑测量 · 作业一（第1-2章，权重10%）

说明：本次作业对应于文字教材1至2章，应按相应教学进度完成。

1.    1．自由静止的海水面向大陆、岛屿内延伸而形成的封闭曲面，称为大地水准面。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

2.    2．大地水准面有无数个。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

3.    3．用水平面代替水准面，对高程测量的影响比对距离测量的影响小。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

4.    4．测量工作的基本原则是程序上由“由整体到局部”；步骤上“先碎步后控制”；精度上“从低级到高级”。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

5.    5．测量的基本工作是平面控制测量和高程控制测量。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

6.    6．在测量平面直角坐标系中，X轴向东为正。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

7.    7．在半径为1000km的区域，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

8.    8．测量工作的本质是确定地面点的空间位置。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

9.    9．在水准测量中转点的作用是传递高程的。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

10.    10．水准管轴平行于视准轴是水准仪应满足的主要条件。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

11.    1．（  ）的基准面是大地水准面。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    高程

B.    水平角

C.    水平距离

D.    竖直角


正确答案：A
答案解释：暂无

12.    2．（ ）是测量工作的基准线。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    水平线

B.    铅垂线

C.    坐标线

D.    方向线


正确答案：B
答案解释：暂无

13.    3．地面点到假定水准面的铅垂距离称为（    ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    真实高程

B.    指定高程

C.    绝对高程

D.    相对高程


正确答案：D
答案解释：暂无

14.    4．地面点到大地水准面的铅垂距离称为（     ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    绝对高程

B.    相对高程

C.    假定高程

D.    指定高程


正确答案：A
答案解释：暂无

15.    水准测量是利用水准仪提供的(   )来测定地面两点之间的高差。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    水平视线

B.    铅垂线

C.    竖直视线

D.    倾斜视线


正确答案：A
答案解释：暂无

16.    6．水准测量的直接测量成果是（   ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    某个点的绝对高程

B.    某个点的相对高程

C.    水平角  

D.    两个点之间的高差


正确答案：D
答案解释：暂无

17.    7．在进行水准测量时，由A点向B点进行测量，测得AB之间的高差为0.698m，且B点的水准尺读数为2.376m，则A点的水准尺读数为（   ）m。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    0.698

B.    1.678

C.    2.376

D.    3.074


正确答案：D
答案解释：暂无

18.    8．在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则（    ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    A点比B点低  

B.    A点比B点高

C.    A点与B点同高

D.    A、B点的高低取决于仪器高度


正确答案：A
答案解释：暂无

19.    9．水准测量中，用于对标尺截取读数的是十字丝（  ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    上丝

B.    横丝

C.    下丝

D.    竖丝


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    10．水准测量时，一测站读完后视读数发现圆水准器不居中，观测者整平后接着观测前视读数，这种操作程序（或者处理方法）是（   ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    允许的

B.    绝对不允许的

C.    有时是可以的  

D.    必须的


正确答案：B
答案解释：暂无