建筑测量 · 作业二（第3章，权重10%）

说明：本次作业对应于文字教材3章，应按相应教学进度完成。

1.    1．象限角是指从坐标纵轴至直线的锐角。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

2.    2．同一直线的正反方位角相差90°。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

3.    3．地面点位的空间位置是由水平角和竖直角决定的。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

4.    4．所谓视差，是当眼睛在目镜端上、下微动时，看到十字丝与目标的影像相互移动的现象。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

5.    5．视差现象是由于人眼的分辨率造成的，视力好则视差就小。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

6.    6．产生视差的原因是十字丝分划板位置不正确。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

7.    7．竖盘指标差对盘左、盘右竖角的影响大小相同、符号相反。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

8.    8．初略整平就是转动脚螺旋使管水准器气泡居中，使仪器竖轴垂直。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

9.    9．经纬仪整平的目的是使望远镜处于水平位置。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

10.    10．用盘左及盘右两个位置测角，可以消除视准轴不垂直于横轴的误差。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

11.    1．用一般方法测设水平角，应取（    ）作放样方向线。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    盘左方向线

B.    盘右方向线

C.    盘左、盘右的1/2方向线

D.    标准方向线


正确答案：C
答案解释：暂无

12.    2．将经纬仪安置于A点且瞄准B点时，水平度盘读数为30°，欲测设45°的水平角值于AB直线的左侧，则水平度盘的读数应为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    15°

B.    75°

C.    165°

D.    345°


正确答案：D
答案解释：暂无

13.    3．用经纬仪测量水平角，当观测方向为4个时，适宜用（   ）。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    测回法 

B.    方向观测法

C.    导线观测法

D.    变仪高法


正确答案：B
答案解释：暂无

14.    4．用测回法测水平角，各测回间改变度盘测起始位置是为了消除（   ）误差。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    视准轴

B.    横轴

C.    指标差

D.    度盘刻划不均匀误差


正确答案：D
答案解释：暂无

15.    5．经纬仪视准轴检验和校正的目的是

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    使视准轴平行于水准管轴

B.    使横轴垂直于竖轴

C.    使视准轴垂直横轴

D.    使竖轴垂直于水准管轴


正确答案：C
答案解释：暂无

16.    6．观测竖直角时，要求使竖盘水准管气泡居中，其目的是

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    整平仪器

B.    使竖直度盘竖直

C.    使水平度盘处于水平位置

D.    使竖盘读数指标处于正确位置


正确答案：D
答案解释：暂无

17.    7． 竖直角的最大值为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    90°

B.    180°

C.    270°

D.    360°


正确答案：A
答案解释：暂无

18.    8．经纬仪对中的目的是

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上

B.    使望远镜对准目标

C.    使水平度盘读数为0

D.    使竖直度盘读数为0


正确答案：A
答案解释：暂无

19.    9．当钢尺的名义长度大于其实际长度时，会把所量测的距离

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    量长  

B.    量短

C.    不长不短    

D.    量长或量短


正确答案：A
答案解释：暂无

20.    10．在距离丈量中衡量其丈量精度的标准是

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    往返较差

B.    相对误差

C.    闭合差   

D.    中误差


正确答案：B
答案解释：暂无