建筑测量 · 作业三（第4-5章，权重10%）

说明：本次作业对应于文字教材4至5章，应按相应教学进度完成。

1.    1．导线测量的外业包括勘探选点、高程测量、边长测量和连接测量。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

2.    2．导线内业计算的目的是确定导线点的高程值。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

3.    3．直角坐标法测设点位适用于以方格网或建筑物基线为施工控制的场地。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

4.    4．图根控制网是直接用于地形测图的控制网。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

5.    5．评定角度测量的精度用相对误差。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

6.    6．测量误差源于仪器误差、观测者本身及外界条件的影响。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

7.    7．观测条件相同时所进行的各次观测为等精度观测。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

8.    8．水准测量中对水准尺读数的误差属于系统误差。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

9.    9．观测水平角的对中误差与观测点的距离成反比。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

10.    10．观测值中误差越大，观测精度越高。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

11.    1．钢尺的尺长改正值属于

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    偶然误差

B.    中误差

C.    系统误差

D.    随机误差


正确答案：C
答案解释：暂无

12.    2．钢尺的尺长误差对于丈量结果的影响属于

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    系统误差

B.    偶然误差

C.    相对误差

D.    粗差


正确答案：A
答案解释：暂无

13.    3．在距离丈量中衡量其丈量精度的标准是

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    往返较差

B.    相对误差

C.    闭合差

D.    中误差


正确答案：B
答案解释：暂无

14.    4．对某一边长观测四个测回，观测中误差为±2cm，则算术平均值的中误差为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    ±0.5cm

B.    ±1cm

C.    ±4cm

D.    ±8cm


正确答案：B
答案解释：暂无

15.    5．A、B的往测为210.41m，返测为210.35m ，其相对误差为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    1/3000

B.    1/3500

C.    1/4000

D.    1/5000


正确答案：B
答案解释：暂无

16.    6．系统误差具有

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    离散性

B.    累积性

C.    随机性

D.    补偿性


正确答案：B
答案解释：暂无

17.    7．对某一边长观测四个测回，其结果分别为：123.041m、123.045m、123.040m、123.038m，则其观测值中误差为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    ±0.01m

B.    ±0.002m

C.    ±0.003m

D.    ±0.004m


正确答案：C
答案解释：暂无

18.    8．尺长误差和温度误差属

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    偶然误差

B.    系统误差

C.    中误差

D.    闭合差


正确答案：B
答案解释：暂无

19.    9．导线坐标增量闭合差的调整方法是将闭合差反符号后

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    按角度个数平均分配

B.    按导线边数平均分配  

C.    按边长成正比例分配

D.    按边长成反比例分配


正确答案：C
答案解释：暂无

20.    10．导线角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    按角度大小成正比例分配

B.    按角度个数平均分配

C.    按边长成正比例分配

D.    按边长成反比例分配


正确答案：B
答案解释：暂无