建筑测量 · 作业四（第6-7章，权重10%）

说明：本次作业对应于文字教材6至7章，应按相应教学进度完成。

1.    1．示坡线是垂直于等高线的短线，用以指示坡度上升方向。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

2.    2．图上0.1cm所代表的实地距离即为比例尺的精度。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

3.      测设点平面位置的方法，主要有直角坐标法、极坐标法、交会法和全站仪坐标法。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

4.    竣工测量的主要任务是绘制建筑区竣工后的主体工程及其附属设施的总平面图。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

5.    建筑物或构筑物的变形监测主要包括沉降、位移、倾斜观测等内容。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

6.    沉降观测主要是测定观测点的角度变化。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

7.    施工测量的精度应该遵循从低级到高级的原则。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

8.    施工测量的程序应该是从局部到整体。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：B
答案解释：暂无

9.    水平角测设、距离测设和高程测设是施工测量中的基本测设。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

10.    水平角测设就是将设计所需的角度在实地标定出来。

判断题(5.0分)（难易度:中）

A.    对
B.    错

正确答案：A
答案解释：暂无

11.    1．欲选择一条纵向坡度不超过2%的路线,设图上等高距为2m，地形图的比例尺为1∶1000，则路线通过相邻两条等高线的最短距离为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    100m

B.    50m

C.    150m

D.    200m


正确答案：A
答案解释：暂无

12.    2．在地形图上加粗描绘的等高线称为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    首曲线

B.    间曲线

C.    计曲线

D.    山脊线


正确答案：C
答案解释：暂无

13.    3．等高线越密集说明

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    坡度越大

B.    坡度越小

C.    地面越高

D.    地面越低


正确答案：A
答案解释：暂无

14.    4．相邻等高线之间的高差称为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    间曲线

B.    等高线平距

C.    等高距

D.    计曲线


正确答案：C
答案解释：暂无

15.    5．在地形图上有高程分别为26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m等高线，则需要加粗的等高线为（   ）m。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    26

B.    28

C.    30  

D.    32


正确答案：C
答案解释：暂无

16.    6．同一等高线上，各点的（   ）必定相等。

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    坡度

B.    坐标

C.    高程

D.    水平距离


正确答案：C
答案解释：暂无

17.    7．相邻等高线之间的高差称为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    间曲线

B.    等高线平距

C.    等高距

D.    计曲线


正确答案：C
答案解释：暂无

18.    8．地面两点间的水平距离是指

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    该二地面点间连线的长度

B.    该二地面点之连线投影于竖直面上的线段长度

C.    该二地面点之连线铅垂投影于水平面上的线段长度

D.    过该二地面点的铅垂线之间的距离


正确答案：C
答案解释：暂无

19.    9．要将0.1m宽的地物在地形图上表示出来，所选的测图比例尺不宜小于

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    1:500  

B.    1:1000

C.    1:2000

D.    1:5000


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    10．1:2000地形图的比例尺精度为

单选题(5.0分)（难易度:中）

A.    0.05m  

B.    0.1m

C.    0.2m

D.    0.5m


正确答案：C
答案解释：暂无