机电一体化系统设计基础 · 形考作业3

1.    某工作台采用直流电机丝杠螺母机构驱动如图所示，已知电机轴的转动惯量Jm=4×10-4kg·m2，与电机输出轴相连的小齿轮的转动惯量J1=1×10-4kg·m2，大齿轮的转动惯量J2=1.8×10-4kg·m2，丝杠的转动惯量Js=3.8×10-4kg·m2。工作台的质量m=50kg，丝杠导程t=5mm，齿轮减速比为i=5。试求：
（1）工作台折算到丝杠的等效转动惯量JG；
（2）传动件折算到电机轴的等效转动惯量Je；
（3）电机轴上的总转动惯量J。

根据图示，我们可以首先计算工作台折算到丝杠的等效转动惯量JG。工作台的质量为m，丝杠导程为t，齿轮减速比为i，我们可以使用以下公式来计算JG：

[JG = m \cdot \left(\frac{t}{2\pi i}\right)^2]

将已知的值代入公式中：

[JG = 50 , \text{kg} \cdot \left(\frac{0.005 , \text{m}}{2\pi \cdot 5}\right)^2]

计算得到JG：

[JG \approx 1.59 \times 10^{-5} , \text{kg} \cdot \text{m}^2]

接下来，我们计算传动件折算到电机轴的等效转动惯量Je。根据传动链的惯量传递规则，我们可以使用以下公式计算Je：

[Je = Jm + \frac{J1}{i^2} + \frac{J2}{i^2} + \frac{Js}{i^2}]

将已知的值代入公式中：

[Je = 4 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2 + \frac{1 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2}{5^2} + \frac{1.8 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2}{5^2} + \frac{3.8 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2}{5^2}]

计算得到Je：

[Je \approx 4.16 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2]

最后，计算电机轴上的总转动惯量J，它等于电机轴自身的转动惯量Jm和传动件折算到电机轴的等效转动惯量Je之和：

[J = Jm + Je]

将已知的值代入公式中：

[J = 4 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2 + 4.16 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2]

计算得到J：

[J \approx 8.16 \times 10^{-4} , \text{kg} \cdot \text{m}^2]

所以，答案为：

(1) 工作台折算到丝杠的等效转动惯量JG约为1.59 × 10^{-5} kg·m^2。

(2) 传动件折算到电机轴的等效转动惯量Je约为4.16 × 10^{-4} kg·m^2。

(3) 电机轴上的总转动惯量J约为8.16 × 10^{-4} kg·m^2。

- 已知某四级齿轮传动系统，各齿轮的转角误差为

Δφ1=Δφ2=…=Δφ8=0.004弧度，各级减速比相同，即i1 = i2 =…= i4 =2，求该系统的最大转角误差Δφmax。
要求四级齿轮传动系统的最大转角误差Δφmax，可以使用以下方法计算：

首先，我们知道每个齿轮的转角误差都是Δφ1 = Δφ2 = ... = Δφ8 = 0.004 弧度，而每级的减速比都是相同的，即i1 = i2 = ... = i4 = 2。

最大转角误差Δφmax发生在最后一个输出齿轮上，也就是第8个齿轮上。每个齿轮的减速比都是2，因此，第8个齿轮的转角误差可以计算如下：

Δφmax = Δφ1 * i1 * i2 * i3 * i4

将已知值代入公式：

Δφmax = 0.004弧度 * 2 * 2 * 2 * 2 = 0.032弧度

所以，该系统的最大转角误差Δφmax为0.032弧度。

- 刻线为1024的增量式角编码器安装在机床的丝杠转轴上，已知丝杠的螺距为2mm，编码器在10秒内输出307200个脉冲，试求刀架的位移量和丝杠的转速分别是多少？

要求刀架的位移量和丝杠的转速，可以使用以下方法计算：

刀架的位移量：编码器输出的脉冲数可以用来计算刀架的位移量，因为每个脉冲对应丝杠的一小段移动。根据题目提供的信息，编码器输出了307200个脉冲，并且已知丝杠的螺距为2mm（即每转一圈，丝杠移动2mm）。

刀架的位移量 = 编码器输出脉冲数 / 编码器刻线数 * 丝杠螺距

刀架的位移量 = 307200脉冲 / 1024 * 2mm = 600mm

刀架的位移量为600mm。

丝杠的转速：要计算丝杠的转速，首先需要知道编码器的刻线数和时间。编码器的刻线数已知为1024，时间为10秒。

丝杠的转速 = 编码器输出脉冲数 / (编码器刻线数 * 时间)

丝杠的转速 = 307200脉冲 / (1024 * 10秒) = 30转/秒

丝杠的转速为30转/秒，或者以rpm（每分钟转数）表示为1800 rpm。

4.    一个四相八拍运行的步进电机，转子齿数为50，则其步距角为多少？如要求步进电机2秒钟转10圈，则每一步需要的时间T为多少？

步距角：步距角是一个电机在一个完整步进运动周期内，转子转动的角度。对于一个四相八拍运行的步进电机，一圈被分为8个步进位置，因此每个步进位置对应的步距角可以计算如下：

步距角 = 360° / 8 = 45°

所以，步进电机的步距角为45度。

每一步需要的时间：要求步进电机在2秒钟内转10圈，首先需要计算每一圈的时间，然后再计算每一步需要的时间。

每一圈的时间 = 2秒 / 10圈 = 0.2秒/圈

步进电机一圈有8个步进位置，因此每一步需要的时间可以计算如下：

每一步需要的时间 = 每一圈的时间 / 8 = 0.2秒/圈 / 8 = 0.025秒

所以，每一步需要的时间为0.025秒，或者以毫秒表示为25毫秒。

5.    如图所示的电机驱动工作台系统，其中驱动x向工作台的三相单三拍步进电机，转子齿数z为40。滚珠丝杠的基本导程为l0=6mm。已知传动系统的横向(x向)脉冲当量δ为0.005mm/脉冲。试求：
（1）步进电机的步距角α；
（2）减速齿轮的传动比i。

为了求解步进电机的步距角和减速齿轮的传动比，我们可以使用以下方法：

（1）步进电机的步距角α：

步距角α可以使用下面的公式计算：

α = 360° / z

其中，z 是步进电机的转子齿数。根据题目提供的信息，z = 40。

α = 360° / 40 = 9°

所以，步进电机的步距角α为9度。

（2）减速齿轮的传动比i：

首先，我们知道横向(x向)脉冲当量δ是0.005mm/脉冲，这表示每个脉冲使工作台在x方向移动0.005mm。

减速齿轮的传动比i可以通过下面的公式计算：

i = l0 / δ

其中，l0 是滚珠丝杠的基本导程，δ 是横向(x向)脉冲当量。

i = 6mm / 0.005mm/脉冲 = 1200

所以，减速齿轮的传动比i为1200。

6.    下图所示的机电一体化伺服驱动系统，当以步进电动机为驱动元件，其步距角α为1.8°，系统脉冲当量δ为控制器输出一个脉冲时执行机构的直线位移，大小为0.01mm，传动机构采用滚珠丝杠，其基本导程l0为4mm，减速机构采用了齿轮减速，试求齿轮机构的传动比i。

解:脉冲当量是每一个脉冲滚珠丝杠移动的距离.根据已知,滚珠丝杠每转360度,导程为4mm,则每一度移动:(4/360)mm.电机4细分,步距角15度,则每一个脉冲,步进电机转(1.5/4),一个脉冲,通过减速比,丝杠转动:(1.5/4)*(1/16)度. 脉冲当量δ=(1.5/4)*(1/16)*(4/360)=0.0003mm,或者&<=0.05

7.    分析下图调整滚珠丝杠副轴向间隙的原理。

根据提供的图示，这是一个滚珠丝杠副的示意图，其中包括丝杠、螺母和滚珠。滚珠丝杠用于转动传递力矩或线性运动，它在机械系统中常用于将旋转运动转化为线性运动或反之。

图中的副轴向间隙调整原理是为了控制滚珠丝杠系统中的轴向游隙（或称为轴向间隙）以改善系统的性能。轴向间隙是指丝杠轴向上的空隙或间隔，它会影响到丝杠和螺母之间的正常运动和位置控制。

在滚珠丝杠系统中，通常希望轴向间隙尽量小，以确保在控制系统中实现更高的精度和重复性。因此，图示中的调整机构允许用户通过旋转调整螺母或其他部件的位置，从而减小或消除轴向间隙。

工作原理如下：

调整机构可以使螺母相对于滚珠丝杠的轴向位置发生微小的改变，通常通过旋转或移动螺母座或支撑部件来实现。

当调整机构使螺母向丝杠轴向移动时，它可以减小轴向间隙，使丝杠和螺母之间的连接更加紧密。

这样的调整可以通过精确的微调，使滚珠丝杠副的轴向间隙减小到最小，从而提高系统的定位精度和运动控制性能。

通过调整滚珠丝杠副的轴向间隙，可以满足不同应用的要求，提高了机械系统的性能和精度，使其更适用于需要高精度定位和线性运动的应用中。

- 已知一个绳位移控制系统的两种驱动方案分别如图a和b所示。
（1）试分析两种方案的特点；
（2）画图说明方案（a）减速器滚筒驱动测量位移的方法。

（1）两种方案的特点：

a. 方案a：减速器滚筒驱动测量位移

- 使用了减速器滚筒来实现位移控制。减速器滚筒通常用于实现精确的位移控制，特别是在需要大量输出力矩或扭矩的应用中。

- 这种方案可能提供较高的位移精度和重复性，因为减速器可以减小传动误差。

- 但它可能会增加系统的复杂性和成本，因为涉及到减速器和驱动滚筒的部件。

b. 方案b：未提供具体描述，因此难以分析。请提供关于方案b的详细信息，以便我可以进一步分析。

（2）方案（a）减速器滚筒驱动测量位移的方法（图示）：

方案a中的减速器滚筒驱动测量位移通常包括以下关键组件：

- 电机：用于提供驱动力。

- 减速器：降低电机的输出速度，并提供额外的力矩。

- 滚筒：滚筒是一种轮形设备，通常用于绕绳或带传递力矩，它与被控对象（例如负载或系统中的绳）相互连接。

- 位移传感器：位于滚筒或系统中的某个位置，用于测量绳或带的位移。

- 控制器：接收位移传感器的反馈信号，并根据需要调整电机的运行以实现位移控制。

工作原理：

1. 电机提供驱动力，将力矩传递到减速器。

2. 减速器将电机的高速输出降低到适合位移控制的速度，并增加了力矩。

3. 滚筒连接到减速器的输出轴上，通过绕绳或带来传递力矩。

4. 位移传感器测量绳或带的位移，并将反馈信号发送给控制器。

5. 控制器根据位移传感器的反馈信号来控制电机的运行，以维持所需的位移或位置。

这种方式可以用于实现精确的位移控制，适用于需要高精度位移控制的应用，如机械加工、自动化装配等领域。

- 某部门欲开发一款用于能在生产线上与人协作的机械手，请制订出该款机械手产品的开发设计流程。

（1）首先是将设计任务抽象化，确定出系统的总功能；

（2）根据系统的总功能要求和构成系统的功能要素进行总功能分解，划分出各功能模块，将总功能分解为子功能，直到分解到不能再分解的功能元，形成功能树；确定它们之间的逻辑关系；

（3）对各功能模块输入/输出关系进行分析，确定功能模块的技术参数和控制策略、系统的外观造型和总体结构；

（4）寻找子功能（功能元）的解，并将原理解进行组合，形成多种原理解设计方案，

（5）以技术文件的形式交付设计组讨论、审定。由于体现同一功能的产品可以有多种多样的工作原理，

（6）方案进行整体评价：对不同的方案进行整体评价，选择综合指标最优的设计方案。最终选定最佳方案形成概念产品。

10假定你在设计一套典型的机电一体化系统，比如智能工业机械手，请制订出概念设计的流程。

- 根据目的功能确定产品规格、性能指标

- 系统功能部件、功能要素的划分

- 接口设计

- 综合评价（或整体评价）

- 可靠性复查

- 试制与调试