姓    名：

学    号：

得    分：

教师签名：

机电一体化产品（设备）——

全自动波轮洗衣机     分析研究报告

一、主要用途

自动洗衣机是在电脑板上预先设定好一定的程序，洗涤时选择其中一个程序，只需打开水龙头，启动洗衣机开关即可。洗衣机将自动识别和控制水位，并精确完成吨泡、漂洗、脱水、自动排水等功能，洗衣完成后自动停止并由蜂鸣器鸣响。因此，自动洗衣机的优点是方便。全自动波浪洗衣机具有以下优点：

(1)省电：波浪洗衣机的功率一般在400瓦左右，耗电小于0.5千瓦时。滚筒洗衣机的洗涤功率一般在1200-2500瓦左右，在洗涤滚筒洗衣机的时候需要电加热器来提高水温才能达到更好的洗涤效果，如果水温提高到60摄氏度，耗电量在1.5度左右。

(2)洗衣时间短：波浪式洗衣机一般洗衣时间为40分钟，如有定制程序所需时间更少；滚筒洗衣机一般洗涤时间为1-2小时，虽然现在有些型号有快洗功能，但只在衣物较少的情况下使用，快洗功能仍然需要30分钟。

(3)洗涤率高：根据实际试验，滚筒洗衣机的洗涤率在75%左右，波浪轮的洗涤率高达95%。波浪洗衣机只需要室温的水就可以把衣服洗干净，而滚筒洗衣机则需要加热才能把衣服洗干净。

(4)操作方便：即使是老年人，也可以轻松使用。如果您发现在洗涤过程中有衣服遗落，您可以随时添加。

(5)清洗简单方便：与滚筒洗衣机相比，使用空间相对开放，结构相对简单，易于拆卸、清洁和维护。2014年，海尔洗衣机推出了免清洗波轮洗衣机。

(6)移动方便：波式洗衣机一般重量较轻，移动方便。

(7)价格低廉：市场价格与滚筒洗衣机相比普遍较低，可以满足国内绝大多数普通家庭用户。

二、基本结构（应包括产品结构示意图）

三、工作原理

洗衣机的洗涤过程主要是在机械排水、冲刷等机械作用和洗涤剂的润湿分散作用下，将污垢拉入水中，达到洗涤的目的。

首先，装在波轮叶片之间的洗涤液在离心力的作用下高速甩向桶壁，并沿桶壁上升。在波轮中心，由于甩出的液体形成低压区，洗涤液流靠近回波轮。这样，在波轮附近就形成了以波轮轴线为中心的旋涡。在涡流的作用下，衣物作螺旋式旋转，被吸进中心后，甩向筒壁，与筒壁发生摩擦。而且由于波轮中心是低压区，衣服很容易被靠近波轮的地方吸走，并与波轮不断摩擦，就像用手摩擦衣服一样，把污垢从衣服里挤出来。

其次，当衣服放入洗涤液中时，由于惯性，运动缓慢，水和衣服之间存在速度差，使两者有相对运动，水和衣服会有相对摩擦，这种水的洗涤力也有助于污垢离开衣服。

再次，由于洗涤浪涌的形状不规则，当旋转的水撞击斗壁时，其速度和方向发生变化，形成湍流。在湍流的作用下，衣物做不规则运动和翻滚，其纤维不断弯曲，钮扣拉伸，衣物相互摩擦，增加了洗涤的有效面积，提高了洗涤衣物的均匀性。

全自动洗衣机是通过水位开关和电磁进水阀来控制进水、排水和电机的开与关，从而实现自动控制。电磁进水阀起到开启和打破水源的作用。当电磁线圈断电时，运动铁芯在重力和弹簧力的作用下，紧紧地顶在橡胶膜片上，堵住膜片的中心孔，使阀门关闭，堵水。当电磁线圈通电时，运动铁芯在磁力作用下向上移动，离开隔膜，隔膜的中心孔打开，使隔膜上方的水通过中心孔流入洗衣桶内。由于中心孔的流量大于隔膜两侧小孔的流量，隔膜上方的压力迅速下降，隔膜在压差的作用下向上移动，门打开，水流导通。

水位开关实际上是一个压力开关。所述气室的入口与洗衣桶内的储气室相连。当水注入洗衣桶时，储气室的口很快关闭。随着水位的上升，储气室的水位也随之上升，封闭空气的压力也随之增大。水位开关中的波纹膜片被压缩膨胀，通过推顶杆改变触点，实现自动启闭。

四、主要技术特点

全自动洗衣机综合运用了很多力学、电学、光学等方面的知识，全自动波浪洗衣机用的无刷直流电机是采用高性能烧结铁氧体技术，使电机具有高效率的性能特点。其次，采用磁瓦三级优化设计，保证电机低噪声运行。第三，电机进行了500小时耐盐雾和400小时耐冷热震试验。采用BMC塑料涂层保护，铝线专用连接器，可靠性高。此外，本电机铁芯采用棒材匹配工艺，材料利用率达到60%。

五、与本课程相关内容的联系

自动洗衣机的智能模糊控制还可以自动判断水温、水位、衣物量、衣物脏的情况，决定放入适量的洗涤剂和最佳洗涤程序。其方法是：向洗衣桶内注入一定量的水后，使电机低速运转，平稳一段后迅速切断电源，洗衣桶在惯性作用下带动电机继续转动。此时，电机绕组产生反向电动势，其半波被整流放大，得到矩形脉冲串。通过分析脉冲数和脉冲宽度。你可以了解衣服的质量和数量。衣服脏的程度是通过水的透明度来判断的。洗衣桶的排水孔上加装红外光电传感器，使红外光通过水进入另一侧的接收管。如果水的透明度低，则接收管获得的光能小，说明衣服脏了。压电传感器用于脱水。当水桶高度旋转时，从桶中喷出的水作用于压电传感器，并根据这种压力变化自动停止脱水操作。