机械制图 · 形成性任务1

1.    字母和数字单独书写时用斜体，和汉字混合书写时可写成直体，也可以写成斜体。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对


B.    
错


正确答案：B
答案解释：暂无

2.    绘制图样时优先采用五种基本图幅，其中，A2图纸的尺寸是420 mm×594 mm。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

3.    平面图形中的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

4.    圆弧连接作图要点是先求出圆心，再求切点，后在切点之间画圆弧。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

5.    图样中书写的汉字应用宋体，数字和字母应书写为A型。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

6.    细点画线主要用于轴线和对称中心线。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

7.    尺寸三要素是尺寸数字、尺寸线和箭头。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

8.    图纸幅面代号中A1最大，A4最小。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

9.    每张图样必须绘制标题栏，标题栏位于图纸的左下角。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

10.    三视图投影规律中主左视图“高平齐”。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

11.    点的投影永远是点，直线和平面垂直于投影面时的投影也为点。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

12.    直线投影的实质是线段两个端点的同面投影的连线。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

13.    正投影的基本特性有真实性、积聚性和收缩性。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

14.    直线上有A（14，15，16）和B（10，15，20）两点，则A在B的左上方。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

15.    用一截平面截圆球，所得的截交线一定是圆。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

16.    曲面立体的表面都是曲面。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

17.    俯视图是由左向右投射所得的视图，它反映形体的前后和左右方位。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

18.    当直线（或平面）平行于投影面时，其投影反映实长（或实形），这种性质叫真实性。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

19.    圆柱被截切后产生的截交线形状有圆、椭圆和三角形。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    圆锥被截切后产生的截交线形状有圆、矩形、椭圆、双曲线和抛物线。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

21.    下列比例为放大比例的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    1∶5  


B.    3∶3  


C.    5∶3  


D.    3∶5



正确答案：C
答案解释：暂无

22.    GB/T14689—1993中“GB/T”表示（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    推荐性国标  


B.    国标


C.    强制性国标


D.    国际标准



正确答案：A
答案解释：暂无

23.    图样中所注尺寸，为该图样所示机件的（），否则应另加说明。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    留有加工余量的尺寸


B.    有关测量的尺寸  


C.    加工参考尺寸


D.    最后完工尺寸



正确答案：D
答案解释：暂无

24.    机械图样中书写汉字时，字体的字号即为字体的（B）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    宽度


B.    高度


C.    长度


D.    与字体大小无关



正确答案：B
答案解释：暂无

25.    机械图样中的图线分为粗线和细线两种，粗线宽度为0.6 mm时，细线宽度为（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    0.15 mm 


B.    0.2 mm 


C.    0.3 mm 


D.    0.4 mm



正确答案：C
答案解释：暂无

26.    某机件上两孔孔距为20±0.05，该尺寸为（C）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    总体尺寸


B.    定形尺寸


C.    定位尺寸


D.    配合尺寸



正确答案：C
答案解释：暂无

27.    平面图形描深时应遵循的原则是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    先粗后细、先曲后直、先水平后垂直


B.    先粗后细、先直后曲、先水平后垂直


C.    先粗后细、先曲后直、先垂直后水平


D.    先细后粗、先曲后直、先水平后垂直



正确答案：A
答案解释：暂无

28.    图样中出现带括号的尺寸，该尺寸叫（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    基本尺寸  


B.    理论正确尺寸


C.    参考尺寸


D.    公称尺寸



正确答案：C
答案解释：暂无

29.    下面关于图线的说法错误的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    剖面线采用细实线  


B.    轴线及对称中心线采用细点画线


C.    极限位置的轮廓线采用细双点画线


D.    不可见轮廓线采用细实线



正确答案：D
答案解释：暂无

30.    各种图线重合时，选用线型的先后顺序正确的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    细点画线、粗实线、细虚线   


B.    粗实线、细点画线、细虚线


C.    细点画线、细虚线、粗实线


D.    粗实线、细虚线、细点画线



正确答案：D
答案解释：暂无

31.    EQS表示（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    厚度  


B.    深度


C.    沉孔


D.    均匀分布



正确答案：D
答案解释：暂无

32.    点A（20，0，30）的位置在（C）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    OY轴上


B.    H面上


C.    V面上 


D.    W面上 



正确答案：C
答案解释：暂无

33.    画物体的三视图时，俯视图的投影方向是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    由前向后


B.    由右向左  


C.    由上向下


D.    由左向右



正确答案：C
答案解释：暂无

34.    垂直于V面的直线，称其为（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    铅垂线


B.    侧垂线


C.    正垂线  


D.    水平线



正确答案：C
答案解释：暂无

35.    侧面投影a″由A点的（）两坐标确定。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    x，y  	


B.    x，z  


C.    y，z 


D.    x，y，z



正确答案：C
答案解释：暂无

36.    当圆柱体在某一投影面所得到的投影视图为一个圆时，该圆柱体的投影反映的投影特性是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    真实性


B.    积聚性  


C.    收缩性  


D.    类似性



正确答案：B
答案解释：暂无

37.    只标注一个尺寸的基本体是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    圆柱


B.    圆锥


C.    圆球  


D.    棱柱



正确答案：C
答案解释：暂无

38.    主视图、俯视图和左视图的（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    长对正


B.    高平齐


C.    宽相等


D.    长对正、高平齐、宽相等



正确答案：D
答案解释：暂无

39.    若空间直线AB的两端点的坐标为A（20，15，10）和B（30，20，10），则该直线属于（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    正垂线


B.    铅垂线	


C.    水平线


D.    一般位置直线



正确答案：C
答案解释：暂无

40.    已知点A（12，15，18）、B（16，12，18）、C（31，14，18），则平面ABC是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    正平面


B.    水平面


C.    侧平面


D.    一般位置平面



正确答案：B
答案解释：暂无