机械制图 · 形成性任务2

1.    同轴圆柱和圆球的相贯线为平面圆。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

2.    组合体标注尺寸的要求是正确、完整、清晰和合理。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

3.    视图包括基本视图、向视图、斜视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

4.    组合体的组合类型有叠加类、挖切类和综合类。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

5.    绘制组合体的方法有形体分析法和线面分析法。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

6.    图样上所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

7.    相贯线可以是直线，也可以是曲线。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

8.    两个等径圆柱垂直相交，其相贯线是两个相互垂直的椭圆。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

9.    组合体的尺寸包括定形尺寸、定位尺寸和外形尺寸。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

10.    组合体选择视图时，首先要确定主视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

11.    组合体分为叠加类、挖切类和综合类三种。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

12.    斜视图和局部视图画法一样，实质上也是一样的。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

13.    波浪线不能穿孔而过。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

14.    圆柱体可以画一个视图并标注尺寸来表示。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

15.    视图包括基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

16.    六个基本视图中，仰视图与俯视图同样反映物体长、宽方向的尺寸。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

17.    向视图是可以自由配置的视图，向视图通常用箭头指明投射方向。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

18.    两个等径圆柱垂直相交，其相贯线是两个相互垂直的椭圆。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

19.    斜视图和局部视图画法一样，实质上也是一样的。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    向视图属于基本视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

21.    圆锥和圆柱具有公共轴线时，其相贯线的形状是（）。

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    椭圆


B.    直线


C.    圆弧


D.    与轴线垂直的圆



正确答案：D
答案解释：暂无

22.    根据主、俯视图，下列左视图正确的是（）

单选题
(4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：A
答案解释：暂无

23.    下列左视图正确的是（A）

单选题
(4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：A
答案解释：暂无

24.    已知两面投影，正确的第三面投影是（）

单选题
(
4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

25.    能反映出物体上、下、左、右方位的视图是（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    左视图


B.    俯视图  


C.    主视图


D.    右视图



正确答案：C
答案解释：暂无

26.    必要时，允许将斜视图旋转配置，此时表示该视图名称的大写拉丁字母应置于（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    旋转符号的前面  


B.    旋转符号的后面


C.    旋转符号的前后都可以  


D.    靠近旋转符号的箭头端



正确答案：D
答案解释：暂无

27.    可自由配置的基本视图叫（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    局部视图


B.    斜视图	


C.    基本视图


D.    向视图



正确答案：D
答案解释：暂无

28.    在下列四组视图中，正确的一组视图是（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

29.    若主视图作剖视图，应该在________视图上标注剖切位置、投射方向。（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    主视图  


B.    俯视图


C.    反映前后方位的视图  


D.    任意视图



正确答案：C
答案解释：暂无

30.    同一机件各剖视图中的剖面符号（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    可每一图形一致  


B.    无要求


C.    必须方向一致


D.    必须方向一致、间隔相同



正确答案：D
答案解释：暂无

31.    选择图示零件最合理的全剖主视图。（）

单选题
(4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：C
答案解释：暂无

32.    .国家标准规定采用________来表达机件的内部结构形状。（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    视图


B.    剖视图  


C.    断面图


D.    局部放大图



正确答案：B
答案解释：暂无

33.    若图样中公称尺寸数字用5号字，则注写的极限偏差一般应采用的字号为（）

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    1.8  


B.    2.5  


C.    3.5  


D.    5



正确答案：C
答案解释：暂无

34.    正确的剖视图是（）

单选题
(4.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

35.    假想用剖切面剖开机件，将处在观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投影所得到的图形，称为( )

单选题(4.0分)（难易度:中）

A.    剖视图


B.    剖面图


C.    局部剖视图


D.    移出剖视图



正确答案：A
答案解释：暂无