机械制图 · 形成性任务3

1.    较长机件断开缩短绘制的方法称为折断画法。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

2.    圆柱类断裂边缘可用波浪线也可用花瓣形画出。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

3.    移出断面图画在视图外部，轮廓线用粗实线绘制。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

4.    投影为圆的视图中，螺纹倒角圆一律不画出。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

5.    用不平行于任何基本投影面的剖切平面剖开机件所画出的剖视图，称为斜视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

6.    既便于起模，又能防止在浇铸时铁水将砂型转角处冲坏，还可避免铸件在冷却时产生裂纹或缩孔的结构是铸造圆角。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

7.    起模斜度的作用是便于将木模从砂中取出。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

8.    盘盖类零件主视图的选择原则为工作位置原则。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

9.    内螺纹的大径是其顶径。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

10.    铸造圆角一般在技术要求中注明，不需在图形上进行标注。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

11.    锥度是指正圆锥锥高与底圆直径的比。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

12.    箱体零件底面一般为安装面，且是高度方向的主要尺寸基准。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

13.    移出断面图画在视图之内，轮廓线用粗实线绘制。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

14.    外螺纹的规定画法是大径用细实线表示，小径用粗实线表示，终止线用细实线表示。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

15.    以剖视图表示内、外螺纹连接时，其旋合部分应按内螺纹的画法绘制。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

16.    锥度符号的方向必须与所标锥度方向一致。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

17.    移出断面必须配置在剖切平面的延长线上。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

18.    内、外结构均需表达的对称机件或基本对称机件可采用全剖视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

19.    断面图的轮廓线用粗实线画出。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    假想用剖切平面将机件的某处切断，仅画出断面的图形，称为剖视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

21.    下列选项不属于轴端倒角作用的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    去除锐边 


B.    去除毛刺


C.    便于装配 


D.    避免产生裂纹



正确答案：B
答案解释：暂无

22.    关于螺纹的表述有错误的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    螺纹大径是公称直径


B.    螺纹和导程不是一个概念


C.    螺纹有左旋和右旋  


D.    常用的螺纹是单线，左旋



正确答案：D
答案解释：暂无

23.    下列内螺纹画法中正确的一项是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案
：C
答案解释：暂无

24.    重合断面图的轮廓线用________画出。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    粗实线  


B.    细实线 


C.    细点画线


D.    波浪线



正确答案：B
答案解释：暂无

25.    局部放大图的被放大部位应用________圈出。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    粗实线 


B.    细实线  


C.    细点画线  


D.    波浪线



正确答案：B
答案解释：暂无

26.    半剖视图中视图部分与剖视图部分的分界线是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    细点画线 


B.    波浪线 


C.    粗实线


D.    细双点画线



正确答案：A
答案解释：暂无

27.    在垂直于齿轮轴线的视图中，齿轮的齿根圆用________表示。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    粗实线 


B.    细虚线


C.    细点画线  


D.    细实线或省略补画



正确答案：D
答案解释：暂无

28.    下列各图中，正确的移出断面图是  （）

单选题
(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

29.    下面A-A移出断面图画法中正确的是（）

单选题
(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：A
答案解释：暂无

30.    下面内螺纹画法正确的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：A
答案解释：暂无

31.    当剖切平面通过齿轮的轴线时，轮齿一律按________绘制。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    剖视


B.    不剖


C.    断面


D.    剖切



正确答案：B
答案解释：暂无

32.    选择正确的螺纹画法。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：D
答案解释：暂无

33.    断面图中，当剖切平面通过非圆孔，会导致出现完全分离的两个剖面时，这些结构应按________绘制。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    断面图 


B.    外形图


C.    视图  


D.    剖视图



正确答案：D
答案解释：暂无

34.    已知普通粗牙螺纹，大径20 mm，螺距1.5 mm，单线右旋，中径、顶径公差带代号为5g6g，短旋合长度，下列标注正确的是 （）

单选题
(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

35.    选择正确的断面图。（）

单选题
(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

36.    选择正确的移出断面图  （）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：C
答案解释：暂无

37.    下面是锥度的四种标注，正确的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：A
答案解释：暂无

38.    局部放大图的标注中，若被放大的部分有几个，编号应用（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    希腊数字 


B.    阿拉伯数字 


C.    中国数字  


D.    罗马数字



正确答案：D
答案解释：暂无

39.    对于机件的肋板，如按________剖切，肋板不画剖面符号，而用________将它与其邻接部分分开。 （）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    纵向　细实线  


B.    纵向　粗实线


C.    横向　粗实线 	 


D.    横向　细实线



正确答案：B
答案解释：暂无

40.    圆柱齿轮的剖视图中，当剖切平面通过齿轮的轴线时，轮齿的处理一律按（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    不剖


B.    半剖


C.    全剖 


D.    断面



正确答案：A
答案解释：暂无