机械制图 · 形成性任务4

1.    在剖视图中，相邻两零件的剖面线方向必须相反，任何时候都不得相同。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

2.    螺纹紧固件上的倒角和退刀槽必须画出。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

3.    下图中圆柱销的连接是正确的。

判断题
(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

4.    在装配图中，零件序号应标注在视图的外面，并按顺时针或逆时针方向顺序排列。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

5.    装配图中编写序号的指引线相互可以相交。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

6.    螺柱连接中旋入端的螺纹终止线不能与结合面平齐，而应在结合面之上。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

7.    装配图不是制造零件的直接依据。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

8.    装配图中当标题栏上方位置不够时，可将明细栏顺序画在标题栏的左方。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

9.    在装配图中，零件的工艺结构如倒角、圆角、退刀槽等允许省略不画。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

10.    装配图中明细栏中零件的序号自上而下。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

11.    在装配图中，当某个零件的形状未表示清楚而影响对装配关系的理解时，可另外单独画出该零件的某一视图。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

12.    装配图中可以粗实线表示链传动中的链。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

13.    当被连接零件均为薄件时，可采用双头螺柱连接。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

14.    一张完整的装配图包括以下几项基本内容:一组视图，完整的尺寸，必要的技术要求，标题栏、零件序号和明细栏。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

15.    键连接主视图中，键被剖切平面横向剖切，按不剖处理，为了表示键在轴上的装配情况，采取了局部剖视。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

16.    下图关于钩头楔键的连接画法是正确的。

判断题
(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：A
答案解释：暂无

17.    在装配图中，当某些零件遮住了需要表达的结构和装配关系时，可假想沿某些零件的结合面剖切或假想将某些零件拆卸后绘制。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

18.    装配图中明细栏画在装配图右下角标题栏的上方，明细栏中零件的序号自上而下。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

19.    装配图中的装配尺寸包括安装尺寸和配合尺寸。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

20.    装配图中编写序号的指引线相互可以相交。

判断题(2.0分)（难易度:中）

A.    对

B.    错


正确答案：B
答案解释：暂无

21.    螺栓GB/T 5782 M10×50的螺栓，10是指________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    螺纹直径


B.    螺栓头宽度


C.    螺栓长度


D.    螺栓螺纹的有效长度



正确答案：A
答案解释：暂无

22.    形成的配合性质是________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    基轴制过渡配合


B.    基轴制间隙配合


C.    基孔制过渡配合


D.    基孔制间隙配合



正确答案：D
答案解释：暂无

23.    表示机器、部件规格或性能的尺寸是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    规格（性能）尺寸


B.    装配尺寸   


C.    安装尺寸


D.    外形尺寸



正确答案：A
答案解释：暂无

24.    两个零件在同一方向上只能有________个接触面和配合面。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    二


B.    一


C.    三


D.    四



正确答案：B
答案解释：暂无

25.    装配图中明细栏画在装配图右下角标题栏的________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    右方  


B.    左方


C.    上方


D.    下方



正确答案：C
答案解释：暂无

26.    装配图中指引线指向所指部分的末端通常画________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    圆点或箭头


B.    直线


C.    斜线


D.    圆圈



正确答案：A
答案解释：暂无

27.    表示机器或部件外形轮廓的大小，即总长、总宽和总高的尺寸是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    规格（性能）尺寸


B.    装配尺寸


C.    安装尺寸


D.    外形尺寸



正确答案：D
答案解释：暂无

28.    用双头螺柱连接的两零件是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    均为较厚零件  


B.    均为较薄零件


C.    一厚一薄零件，需经常拆卸  


D.    一厚一薄零件，不需经常拆卸



正确答案：C
答案解释：暂无

29.    在装配图中，对于紧固件以及轴、键、销等，若按________剖切，且剖切平面通过其对称平面或轴线时，这些零件均按不剖绘制。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    横向


B.    纵向


C.    垂直于轴线方向


D.    任意方向



正确答案：B
答案解释：暂无

30.    锥销孔
5，其中
5是与锥销孔相配的圆锥销________直径。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    大头


B.    小头


C.    中间


D.    平均



正确答案：B
答案解释：暂无

31.    双头螺柱连接中，如被连接件的材料为钢时，则为（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    3d


B.    2d


C.    1.25d～1.5d


D.    1d



正确答案：D
答案解释：暂无

32.    下列元件中，不属于螺纹紧固件的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    螺栓


B.    螺柱


C.    弹簧


D.    螺母



正确答案：C
答案解释：暂无

33.    在装配图中，两个零件的非接触面画________条轮廓线。（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    2


B.    3


C.    4


D.    1



正确答案：A
答案解释：暂无

34.    明细栏一般配置在装配图中标题栏上方，其序号栏目的填写顺序是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    由上向下，顺次填写


B.    由下向上，顺次填写


C.    不必符合图形上的编排次序


D.    以上说法均不正确



正确答案：B
答案解释：暂无

35.    下列选项中，双头螺柱连接时旋入端连接画法正确的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：C
答案解释：暂无

36.    下列图样中内螺纹画法正确的是________。   （）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    



B.    



C.    



D.    




正确答案：B
答案解释：暂无

37.    在装配图中若干相同零、部件组，可详细地画出一组，其余只需用________表示其位置。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    粗点画线


B.    细双点画线


C.    细虚线


D.    细点画线



正确答案：D
答案解释：暂无

38.    在装配图中，表示装配体的装配性能和规格的尺寸是________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    规格（性能）尺寸


B.    装配尺寸


C.    安装尺寸


D.    外形尺寸



正确答案：A
答案解释：暂无

39.    螺柱的旋入端长度bm不可能是________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    1d  


B.    1.25～1.5d  


C.    2d 


D.    3d



正确答案：D
答案解释：暂无

40.    装配图的尺寸标注中，表示零、部件安装在机器上或机器安装在固定基础上所使用的尺寸属于________（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.    配合尺寸


B.    规格尺寸


C.    安装尺寸


D.    外形尺寸



正确答案：C
答案解释：暂无